大竹县中医院多功能翻身床采购项目院内招标采购公告

竹中医采（2023）03号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对多功能翻身床进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2023）03号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2023年3月22日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2023年 3月15日

附件：

大竹县中医院

多功能翻身床项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能翻身床 | 2台 | 4 | 8 | 否 | 工业 |

多功能翻身床需求参数

床体参数：

- 床面尺寸：长≥1855mm，宽≥710mm；

- 床体尺寸：长度≤2270mm，宽度≤1100mm；

- 床面最低高度＜450mm，升降范围≥405mm；

- 安全工作负载≥225Kg；

电动控制功能：

- ★采用国际进口知名品牌电机，电机数量≥4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；安全、恒速、静音、无静电；

- 床体电动调节头倾与脚倾角度≥15°；

- 背靠板电动抬升倾角度≥65°；

- 大腿板电动抬升倾角度≥30°；

- 配备内置蓄电池，在断开交流电后也可实现对床体的电动调节，满足病人转运供电需求；

- 电源：交流电220V/50Hz；

专业重症设计：

- ▲床面为四段设计，符合人体工程学，床面不留孔洞，易于清洁打理；

- 采用分体式护拦，护栏具备气动缓释，有效保护操作人员及减少噪音；

- 具有背板和整床倾斜角度显示器各2个，方便医护人员确认床面角度；

- 快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性；

- 引流挂钩≥10个；

- 单个引流挂钩承重2kg；（承重需提供第三方检测证明文件）

- 具有4个缓冲防撞装置；

- 具有4个输液杆插孔；

- ▲上床架具有8个约束环；符合人体工程学，可用于上半身、手腕、膝盖、脚踝固定，更好保护病人，防止坠床；（护栏约束环不能统计于本参数，提供实物照片证明）

- 配伸缩式输液杆1支，单个挂钩承重≥1.5kg；（承重需提供第三方检测证明文件）

- ▲需同时具备以下重症9功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+4个一键体位（一键心脏椅位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位）；

一键式体位模式：

- ★具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥4个；

- 具有一键式心脏椅体位功能，此体位能减少静脉回心血量，减轻心脏前负荷；

- 具有一键式Fowler位，使病人膈肌下降，改善病人通气；

- 具有一键式电动CPR位，紧急情况下，可迅速把背板与腿板放至于水平位，床面将至最低位，为病人抢救；

- 具有一键式检查位，一键使病人处于方便医护人员检查的体位，减轻医护人员身体疲劳；

脚轮及刹车系统：

- 采用医用防静电脚轮，脚轮直径≥120mm，易推、耐蚀、耐磨、静音

- ▲具有四轮联动脚轮锁定装置：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定，减少操作人员工作量；

- 脚轮为三段式控制：万向，锁定，直行三种状态，方便医护人员根据需要调整控制模式；

床体控制器：

- 具有多功能中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作；

- 中央控制器有电源提示功能，准确显示内置电源供电状态；

质量管理体系认证：

- ▲设备获得国家ISO9001、ISO13485质量管理体系认证；

- 床体整体装配，一体出厂，无需现场施工组装。

备注：上述设备所需参数中，★项为核心需求，所投产品应全部满足，▲为重要参数，所投产品应尽量满足。